附件一 采购内容

- 项目概述

在采购人指定的机房建设基于超融合架构的新一代数据中心资源池，在超融合虚拟化的基础上，建立弹性资源池，建立统一硬件平台，形成计算资源及存储资源的统一管理，为上层应用进行弹性的按需资源分配。同时建立一个备份中心，实现数据冗余，为统一硬件平台配套建设相应的网络交换、安全防护系统及机房基础配套设施，在统一硬件平台部署企业网盘系统。

本项目为“交钥匙工程”。中选人应完成所投设备的系统集成和上线调试工作，中选人所提供的所有设备除特定的外接设备外，所有提供的软、硬件(如接口设备、缆线、网线、光纤、标签、软件、控制器等，包括采购文件中未列出而系统实施又必需的软件、硬件)需配齐以构成一套实用系统。中选人在供货或系统集成时出现任何软、硬件遗漏，均必须由中选人提供，中选人软硬件价格均已包含相关的安装实施费用，无需单列咨询、实施、安装、集成等费用，5年质保期内技术支持为上门服务，且不再另外收取任何维护费用。

- 项目总体设计

本项目主要涉及5个方面：（一）基于超融合的统一硬件平台（含企业网盘系统及操作系统）；（二）备份存储；（三）万兆以太网交换机；（四）硬件防火墙；（五）机房基础设施。

本项目最高含税限价为人民币120万。

## （一）基于超融合架构的统一硬件平台

1.新购4台超融合服务器节点。

2.配置计算虚拟化。配置相应软件和许可，在虚拟系统和底层硬件之间抽象出CPU和内存资源，以供虚拟机使用。

3.配置存储虚拟化。采用分布式存储软件系统，负责将服务器本地硬盘资源进行虚拟化，形成存储资源池给用户使用。

4.配置超融合虚拟化管理套件。负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源的集中管理。

5.配置企业私有网盘管理系统，实现对用户存储空间的规范管理和使用。

6.操作系统

## （二）备份存储

为硬件平台提供操作系统级别的文件备份和管理；为企业网盘提供文件备份和管理；为数据库系统及其它系统提供数据备份和管理功能。

## （三）万兆以太网交换机

## （四）硬件防火墙

防火墙配置IPS等模块，实时检测来自超融合平台内部的威胁，保护超融合平台内部安全。对应用、用户、内容、威胁、时间、位置等多维度的全面感知，提供精细的业务访问控制，使用入侵防御（IPS）与应用识别相结合，有效提高威胁防御的效率和准确性，为数据中心提供网络安全防护。

## （五）机房基础设施

1.在指定的机房新增1个服务器机柜，用于存放新建虚拟化平台服务器和网络交换等设备，以及未来服务器资源扩容设备的存放及备设备。

2.上述服务器机柜，配套PDU接入机房UPS，增加综合布线，为统一硬件平台提供稳定运行的环境。

3.弱电综合布线产品，须保证为同一品牌产品。

- 主要设备/软件清单及技术参数表

## （一）主要设备/软件清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | ##### 超融合基础架构系统（4节点） |  |
| 1.1 | ##### 超融合基础架构 | 4套 |
| 1.2 | ##### 企业网盘系统（用户许可≥250） | 1套 |
| 1.3 | ##### 操作系统 | 2套 |
|  | ##### 备份存储（存储容量≥80TB） | 1（套） |
|  | ##### 万兆以太网交换机 | 2（台） |
|  | ##### 硬件防火墙 | 1（套） |
|  | ##### 机房基础设施 | 1（套） |

## （二）总体要求

★为保障硬件平台整体运行的兼容性、可靠性和一致性，设备及软件清单中的服务器（超融合服务器）和存储须为同一品牌。

## （三）主要设备/软件技术参数要求（对应上表）

1.超融合基础架构系统（4节点）

1.1 超融合基础架构

| 名称 | 配置简述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超融合基础架构系统（4节点） | 超融合虚拟化单节点配置要求 - ★Intel Xeon 金牌5218以上处理器≥2颗，主频≥2.3G Hz，CPU内核≥16； - ★内存配置容量≥512GB, 单条内存≥32GB； - ★系统盘：硬盘*2（6Gb SATA固态硬盘，固态硬盘单盘≥128GB，以RAID1或M.2镜像方式建立磁盘阵列，Hypervisor OS部署于此磁盘阵列； - ★缓存盘： SSD硬盘*2（单盘容量≥960GB，4k最大随机读IOPS ≥96k，4k最大随机写IOPS ≥51K，提供官方证明材料； - ★存储盘:多块同一型号10K RPM SAS 12Gbps 512e热插拔硬盘,构建≥19TB存储容量；配置VSAN认证直通卡； - 双端口 10GbE SFP+ 网卡 * 2（含850nm,300m,LC光纤收发器光模块），1个1GbE RJ45 (IPMI)以Web Portal或者API为界面； - 满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； - 满配冗余风扇,支持单风扇失效； - 配置独立的远程管理控制端口，实现远程KVM功能，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的对服务器完全远程控制。 - ★所投品牌型号必须在VMware vSAN支持列表内。 计算、存储虚拟化要求 - VMware标准版在询比日期前一个月内在中国市场上面对企业销售的最新发布版本； - ★提供本次超融合VMWare软件需求（包含且不仅限于Vcenter、Vsan和Vsphere等）的所有使用授权（含CPU授权）,含原厂安装实施服务。 超融合虚拟化管理软件 - 提供一个用于管理超融合虚拟化环境的集中式平台，可以自动部署和交付虚拟基础架构。 - 实时动态监控，对虚拟机进行实时的监控，包括服务器硬件、网络和共享的存储，并可以进行故障诊断。可以查看实时的统计和图表，监控虚拟主机和资源性能可用性。一旦发生故障自动生成通知和报警，并且可以触发虚拟机自动化迁移工作。 - 快速部署，通过超融合虚拟化管理套件进行大规模的部署，改善传统的一台一台部署服务器所增加的工作压力和部署所需时间。通过使用向导和准备好的模板，就能在较短的时间内部署大量的系统和主机。 - 动态资源调度，对资源进行动态分配，优化资源的可用性和资源的分配方式。通过单一控制界面来配置和管理虚拟环境中的实时迁移、负载均衡、高可用性和容错能力。 - 具有远程管理功能，内置管理软件可自动发现、清点、跟踪、监控和数据中心内同一品牌的服务器、刀片中心、超融合节点、存储、交换机；可集中查看从受管节点生成的所有事件和警报；可同时支持浏览器和手机APP对软件进行管理；可通过固件合规性策略对设备固件进行管理，可批量检查和升级固件。支持服务器批量配置，包括：本地存储、I/O 适配器、引导设置、端口、管理口及UEFI 等；支持操作系统映像的存储库功能，以及将操作系统映像或虚拟化软件批量部署到受管服务器；支持微码升级时虚拟化业务不中断功能；支持向上集成统一管理功能，可与VMware vCenter和Microsoft System Center集成，由vCenter、MSC直接管理硬件；支持硬件故障自动预测功能，当虚拟机主机可能出现故障前自动发现隐患并提供报警和自动迁移虚机功能；提供网页或截图证明。 - ★超融合基础架构系统，整体提供5年7*24售后服务，硬件原厂5年7*24*4带备件上门服务。 | 套 | 4 | HPE/H3C、思科、 DELL、联想 |

注：★计算虚拟化，存储虚拟化，超融合虚拟化管理套件等软件版本皆指面向企业销售的标准版本且为最新发布版本。计算虚拟化，存储虚拟化和超融合虚拟化管理套件必须为同一品牌。

1.2.企业网盘系统（用户许可≥250）

| 类别 | 功能点 | 技术要求 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体要求 | 厂商要求 | 响应产品应为内外知名品牌，非OEM产品 | 联想网盘、 曙光移动云盘、中软国际解放云盘 |
|  | 资质要求 | 要求产品具备工信部颁发的可信云资质认证 |  |
|  |  | 要求提供等保三级资质认证 |  |
|  |  | 国家权威机关（如工业和信息化部）颁发的云计算产品奖项 |  |
|  | 认证要求 | ISO20000 信息技术服务管理体系认证 |  |
|  |  | ISO27001 信息安全管理体系认证证书 |  |
| 安全性 | 多副本冗余 | 集群采用多副本冗余存储技术，支持副本数≥2，并且可根据需要进行调整。保证每个数据都会通过读写一致性冗余技术确保存放在不同的节点、不同的硬盘上面。任何一个硬盘和节点损坏都不会影响数据完整性。 |  |
|  | 误删除文件恢复 | 提供回收功能，对于误删除的文件，可以找回并恢复。 |  |
|  | 日志审计 | 提供日志审计功能，可查看所有用户的操作日志，区分时间段、操作者、操作类型、操作动作等多维度进行组合查询，可显示IP地址、地点及设备类型，并可将日志导出。 |  |
|  | 文件备份 | 提供同步盘功能，支持文件备份。 可同时设置多个同步盘目录，支持增量的数据同步技术，支持多种同步方式（单向上传、单向下载、双向同步），并可过滤同步文件种类 |  |
|  | 客户端限速 | 可为用户设置限速阀值，以此在企业带宽资源有限的情况下，对用户文件上传进行限流。 |  |
|  | IP白名单 | 安全管理员可以自定义设置不同的IP区域，每个IP区域都可以添加指定的IP地址。 网盘管理员在为用户开启“IP访问策略”时，可以将安全管理员设置的IP区域设置为用户的访问策略。 |  |
|  | 高可用 | 系统支持高可用的部署架构，保证3个或3个以上节点的完全高可用。 |  |
| 集成性 | 单点登录 | 支持web端SSO单点登录；支持windows客户端SSO,与ad域集成，通过域身份认证登录windows后无需再输入账户、密码即可直接登录网盘windows客户端； |  |
|  | 企业认证 | 支持标准LDAP、AD等接口/协议的用户集成 支持自动同步、手动同步及定时同步等同步策略。 |  |
| 兼容性 | 多设备支持 | 支持不同品牌、型号的硬件设备、无需绑定特定或指定品牌硬件设备。 |  |
|  | 多终端支持 | 支持网页版、windows客户端、iphone版、android版，随时随地办公。 |  |
|  | outlook插件 | 提供Windows系统下的outlook邮箱插件 |  |
|  |  | 提供插入大附件功能，在插入附件时，用户可将网盘中的文件插入到邮件中。 |  |
| 文件上传与下载 | 单文件大小限制 | PC客户端：无限制 Web端：大于500MB 移动端：无限制 |  |
|  | 批量上传 | 要求不限制文件大小和数量 |  |
|  | 拖拽上传 | 支持IE、chrome等浏览器的拖拽上传功能，可通过鼠标拖拽实现本地文件直接上传至网盘中 |  |
|  | 文件上传格式限制 | 管理员可管控上传文件格式，限制某些类型的文件上传。 |  |
|  | 秒传 | 支持上传文件秒传功能 |  |
|  | 断点续传 | 支持断点续传 |  |
|  | 打包下载 | 要求可以批量下载文件，不限制文件大小和数量 |  |
| 文件分享 | 外链 | 支持文件/文件夹外链，支持外链功能，并可提供文件夹外链上传功能，便于文件收集汇总。 |  |
|  |  | 可设置访问密码、有效期和访问权限(可预览、可下载、可上传)等。 |  |
|  |  | 可直接预览，可下载。 |  |
|  | 文件/文件夹共享 | 支持用户/管理员共享文件夹给其他用户，并可设置共享文件/文件夹的用户访问权限。支持多种常用权限“预览”、“上传”、“下载”、“上传/下载”、“编辑”、“禁止访问”等；可为用户授予禁止权限，拒绝用户访问高机密文件夹。 |  |
| 权限管理 | 常用权限 | 支持多种常用权限“预览”、“上传”、“下载”、“上传/下载”、“编辑”、“禁止访问”等。 |  |
|  | 子帐户/文件夹 | 支持对子账户、文件夹的权限设置等基础管理功能，能提供接口供其它应用直接调用，实现用户界面的自定义和集成。 |  |
| 在线预览 | 支持办公文件在线预览的格式 | 支持office在线预览，包括如下格式： doc¦pdf¦ppt¦txt¦xls¦docx¦pptx¦xlsx¦word¦excel |  |
|  | 支持图片在线预览的格式 | 支持图片文件在线预览（图片预览时需支持旋转和缩放），包括如下格式： png¦jpeg¦jpg¦gif¦JPEG¦JPG¦GIF |  |
|  | 支持音视频文件在线预览的格式 | 对于音视频文件无需下载也无需安装任何播放器软件即可实现在线播放。 视频格式：在线播放支持mp4或MPEG4格式。 |  |
| 历史版本 | 支持多个历史版本 支持历史版本比对 | 支持无限历史版本，可预览、可还原历史版本。 可设置文档历史版本数量上限，自动删除超过限制的历史版本。 |  |
| 文件搜索 | 支持全文检索 | 支持基于分布式存储的全文检索，可支持精准搜索，呈现完全匹配搜索词的精准结果。同时支持模糊搜索。 |  |
| 文件协同 | 公告 | 公告：管理员可以发布系统公告，用户登录系统后可直接了解到最新消息。 |  |
| 统计分析 | 统计分析 | 支持用户容量使用情况统计 |  |
|  |  | 支持用户活跃度情况统计 |  |
| 用户管理 | 成员管理 | 可设置所属部门、使用空间容量，可对该团队空间进行授权管理操作。对单个用户的授权类型更多样化；可为用户授予禁止权限，拒绝用户访问高机密文件夹。 |  |
| 自定义管理 | 日志管理 | 管理员可查看所有用户的操作日志，区分时间段、操作者、操作类型、操作动作等多维度进行组合查询，可显示IP地址、地点及设备类型。 |  |
|  | 产品自定义定制功能 | 支持对产品名称，企业空间和个人空间改名，以及默认节点的自定义设置。 |  |
| 后台监控 | 运维监控 | 支持查看存储使用情况 |  |
| 操作系统 |  | ★企业网盘系统包含相关操作系统和数据库(如需要使用)，无需支付额外的操作系统和数据库许可费用。 |  |
| 用户许可 |  | ★≥250用户 |  |
| 服务要求 | 数据迁移 | 完成操作系统、软件的部署，并协助邀请人对旧系统运行中的共享文件等数据进行迁移，实现新旧系统切换。 |  |

1.3.操作系统

| 序号 | 名称 | 配置简述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WinSvrSTDCore 2019 CHNS OLP 16Lic NL CoreLic | - 简体中文标准版。 - 授权客户名称必须是：“中国对外贸易广州展览总公司”。 | 套 | 2 | 微软 |

2.备份存储（存储容量≥80TB）

| 技术指标 |  | 用户要求/参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1套 | HPE/H3C、思科、 DELL、联想 |
| 控制器 |  | 冗余双控制器架构，控制器为双活工作模式。实配双控制器，控制器内配置ASIC架构专用RAID计算芯片，可支持FC、iSCSI、SAS协议 |  |
| 磁盘 |  | 支持SAS、NL-SAS、SSD盘，支持不同容量、不同类型的磁盘混合安装 |  |
|  |  | ★配置3.5寸HDD硬盘≥80TB 7.2K SAS热插拔磁盘，另外预留配置≥40个相同可用3.5寸磁盘槽位供未来扩容 |  |
|  |  | 支持多种工业标准RAID存储方式混用，包括单盘失效、双盘失效保护技术，包括RAID0/1/10/5/6/及动态磁盘池（RAID2.0）技术。支持RAID组动态扩展，在线升级等。要求存储设备支持全局动态热备技术。在配置RAID2.0时，磁盘热备功能通过磁盘剩余空间实现。满足多块盘（大于3块盘）非同时故障时，数据依然安全可用。无需占用单独热备盘。 |  |
|  |  | 双控最大可扩充磁盘数≥450 |  |
|  |  | 支持SAS、SATA磁盘和SSD盘实现智能分层，可以将热点数据自动的缓存至SDD盘，实现热点数据的加速。 |  |
| 数据缓存容量 |  | ★缓存（不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSDCache等），本次配置要求≥128GB |  |
| 数据传输能力 |  | 实配≥4个支持10Gb 以太网端口,最大支持12个10Gbps 以太网口或8个25Gbps以太网口或12个16Gbps FC接口或8个 32Gbps FC接口。 |  |
| 后端磁盘接口 |  | 双控≥4个12Gbps MiniSAS端口 |  |
| 应用功能 |  | 提供存储快照与克隆复制功能，支持针对主流应用（如：Oracle、SQL、Exchange、SAP等）和虚拟化环境（如VMware、Citrix、Hyper-V等）。 |  |
|  |  | 提供精简配置功能，提高存储利用率。 |  |
|  |  | 支持动态容量，支持磁盘休眠，免费提供多路径管理功能，无主机连接数限制。 |  |
|  |  | 最大逻辑卷数量≥2048，支持磁盘分区/最大分区数≥512，支持动态改变RAID方式，支持动态容量扩容，支持动态卷扩容，支持动态改变块，CACHE读/写速度（GB/s）≥12GB/s，支持写CACHE镜像，系统总线最大带宽（GB/s）≥12GB/s。 |  |
| 设备兼容性 |  | 支持业界主流平台（Windows server、UNIX、LINUX、HP-UNIX、AIX、Solaris、VMware、Citrix、SuSE及Redhat等），兼容操作系统Cluster以及多路径管理功能，兼容NBU/NetWorker/CV/TSM/DB2等备份管理软件，兼容Oracle/Informix/Sybase/SQL Server/DB2等数据库，支持主流应用软件、中间件、安全、邮件、OA、第三方工具等软件；支持具备通过SNMP协议由网管系统对阵列告警进行统一采集处理的能力。 |  |
| 数据复制 |  | 支持同步复制、异步复制功能。 |  |
| 可管理性 |  | 配置中文图形化存储管理软件。对磁盘阵列的各项指标进行管理、调整和监测。实配中文图形化管理软件，可实现存储、服务器、网络在同一管理软件中统一管理。 |  |
| 性能要求 |  | ★SPC-1的公开测试发布值，响应机型为测试机型，时延0.5毫秒下，IOPS大于45万。提供测试报告证明 |  |
| 可用性 |  | ★配置冗余电源、冗余风扇、冗余控制器；必须支持在线可热插拔更换；保证系统内无任何单点错误的隐患。提供可以证明本次响应存储设备高于99.9999%的证明文件，且具备公司盖章。 |  |
| 售后服务及保修 | ★整机原厂5年7*24保修服务。 |  |  |

3、万兆以太网交换机

| 序号 | 名称 | 配置简述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | - 端口数量和类型32*10GbE SFP/SFP+； - 实配并激活≥16个SFP模块； - 交换容量≥640Gbps，转发性能≥476Mpps，端口时延< 760ns； - 端口缓存≥12M； - 2个热插拔模块化电源，形成冗余； - 3个热插拔模块化风扇，形成N+1冗余，自动可变速； - 支持虚拟端口绑定技术；自带虚拟化管理软件并支持VMware,KVM,Hiper-V等平台； - 支持的端口聚合组数≥32，每个聚合组支持端口数≥32个； - 支持跨交换机的端口绑定。 - ★整机原厂5年保修服务。 | 台 | 2 | 华为、H3C、思科、DELL、联想 |

4.硬件防火墙

| 技术指标 | 用户要求/参数 |
| --- | --- |
| 品牌型号 | 山石网科（Hillstone）SG-6000-C3100-AD |
| 数量 | 1套 |
| 硬件参数 | 1U，≥5个GE接口，≥4个Combo接口，内置双交流电源； |
| 性能参数 | 整机吞吐量≥6G，应用层吞吐量≥4G，并发连接数≥150万，新建连接数≥6万。 |
| ★功能模块 | - 含软、硬件平台基本系统； - 配置五年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务； - 配置≥100个SSL VPN授权； - 配置IPS入侵防御模块，IPS吞吐量≥1.2Gbps,5年此模块升级服务。 |

5.机房基础设施

| 序号 | 名称 | 配置简述 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | - 黑色，下通风式，前后网格型散热。 - 42U服务器机柜，宽度=600mm，深度≥1070mm - 每机柜配置2个原厂PDU，PDU输入电流≥32A，输出插座C13接口≥20，输出插座C13接口≥4； - 每机柜配置原装固定托盘1个； - 载荷能力（静态负载）≥1300KG - 含机柜顶综合布线桥架覆盖。 | 台 | 2 | 泛达、康普、施耐德（APC）、西蒙、金盾、威图 |
| 2 | 线缆 | - 提供此次项目的所需所有类型线缆，如单、双模光纤线缆等； - RJ45双绞线为正品超6类； - 线缆满足IEC60332-1标准； | 批 | 1 |  |

附件二：

报价申请人报名应提交资料一览表

项目名称：超融合统一硬件平台

报价单位（盖章）

报价单位代表签名：

| 序号 | 项目 | 内页码 | 审核情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |
| 1 | 报名申请函（格式一，同以下资料装订为一本，复印件须加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 企业法定代表人证明书（格式二） |  |  |  |
| 3 | 报名代表人的法定代表人授权委托书（格式三） |  |  |  |
| 4 | 企业营业执照复印件 |  |  |  |
| 5 | 报价申请承诺书（格式四） |  |  |  |

注：1.本表一式两份，一份附于报名资料内首页，作为报名资料目录。

2.本表原件审核情况栏及备注栏，报名单位须留空，由邀请单位审核后填写。

3.本表中有修改情况，须经邀请单位接收资料人员和报价单位代表共同签署。

4列表第1、2、3、5项按附件二格式一、二、三、四提交。

格式一

报名申请函

致：中国对外贸易广州展览总公司

按照询比公告的要求，我公司递交有关资料文件。此申请是由__     _（公司名）以______  ______（姓名）为全权代表身份递交的。

我们理解邀请单位有权拒绝任何申请，而无需承担任何责任。

申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

申请日期：2020年  月  日

所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

格式二：

法定代表人（责任人）证明书

（　 ）第　号

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：

法定代表人（负责人）身份证号码：

单位：（盖章）

年　月　　日

格式三：        法定代表人（责任人）授权委托书

（   ）第  号

兹授权         为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：身份证号码：

法定代表人（负责人）：（签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年  月   日

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写

注：1、须附委托代理人身份证复印件；

2、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书也可以采用工商部门统一印制的格式。

格式四：

报价申请承诺书

致中国对外贸易广州展览总公司：

（一）

我方申请参与超融合统一硬件平台项目报价，在此郑重承诺我方无下列任何一种情况：

- 因腐败或欺诈行为而被政府或项目业主宣布取消报价资格；

- 被列入中国对外贸易中心（集团）或中国对外贸易广州展览总公司的供应商黑名单，或被处于中国对外贸易广州展览总公司停权处罚期内；

三、被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态；

四、联合体、关联方关系企业同时报名和报价。

我方以上承诺若与事实不符，愿意承担由此而引发的一切后果并承担相应的法律责任。

（二）

一、本公司保证报名申请文件及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不向邀请人或其人员行贿。

三、我方已认真阅读中国对外贸易中心（集团）网站（http://www.cftc.org.cn）公布的中国对外贸易中心（集团）供应商“黑名单”管理的相关规定及中国对外贸易广州展览总公司网站（http://www.fairwindow.com）公布的中国对外贸易广州展览总公司供应商“黑名单”管理相关规定，承诺若我方存在以上规定列示的情况，邀请人有权依据相关规定进行处理。我方愿意承担由此而引发的一切后果并承担相应的法律责任。

四、如我方在本项目中存在串通、弄虚作假、行贿情形的，中选无效，接受被邀请人列入黑名单并被限制参与采购的处罚。

报价申请人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：